СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	5

I.	ПРЕГЛЕД НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ	7

1.1 Кратка история на компютърните мрежи.	7

1.2 Компютърна мрежа	12

1.3 Категоризиране на мрежите	13

1.3.1 Категоризация на мрежите според физическия обхват	13

1.3.2 Категоризация на мрежите по метод на администриране	17

1.3.3 Категоризация на мрежите по мрежова операционна система	19

1.3.4 Категоризиране на мрежите по протокол	20

1.3.5 Категоризация на мрежите по топология	22

1.3.6 Категоризация на мрежите по архитектура	26

1.4 Организации отговарящи за стандартите	32

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)	32

1.5 Заключение	36

II.	ТЕХНОЛОГИИ И УСТРОЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ	38

2.1 Избор на устройства за проектиране	38

2.1.1 Router (маршрутизатор)	38

2.1.2 Switch (комутатор)	44

2.1.3 Wireless Access Point (безжична точка за достъп)	46

2.2 Използвани технологии	50

2.2.1 Методи за адресиране на мрежата	50

2.2.2 DHCP	53

2.2.3 OSPF	54

2.2.4 NAT - Network Address Translation	55

2.2.5 STP	55

2.2.6 VLAN- Virtual LAN (виртуален LAN).	56

2.2.7 VTP - VLAN Trunking Protocol	57

2.2.8 DNS - Domain Name System	57

2.2.9 Заключение	58

III.	ПРОЕКТИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ТОПОЛОГИЯ	60

3.1 Задаване на примерни цели	60

3.2 Избор на решение	62

3.3 Реализация	63

3.3.1 Разпределяне и адресиране на мрежата	65

3.3.2 Конфигуриране на отдалечен достъп	67

3.3.3 Конфигуриране на trunk и access режим на интерфейсите на маршрутизатора и комутаторите.	68

3.3.4 Конфигуриране на DHCP	70

3.3.5  STP - Spanning Tree Protocol	71

3.3.6 VTP - VLAN Trunking Protocol	72

3.3.7 OSPF	73

3.3.8 NAT - Network Address Translation	74

3.3.9 DNS сървър	75

3.3.10 Wireless Аccess Point	76

3.3.11 Заключение	79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	80

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	82

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ	85

ПРИЛОЖЕНИЕ	87

# УВОД

В днешно време ние живеем в един свят "управляван" от технологии, които улесняват нашето ежедневие, нашият бит, нашият начин на живот. Но какво би представлявал светът, било той управляван от технологии или намиращ се в първобитно-общинния строй без каквато и да била комуникация между технологиите, организмите, както и между отделните "видове"? Прекалената комуникация води до претоварване; балансираната комуникация води до проблеми, но и до техните решения; липсата на комуникация - поражда проблеми, чието решение е някакъв вид комуникация, която в случая липсва.

За да се справим с проблеми си и да улесним начина си на живот ние започваме да търсим решения. Именно за решаване на тези проблеми ние търсим начин за осъществяване на комуникация. Живите организми еволюират и откриват нови и нови начини за общуване помежду си, но в света на технологиите ние сме тези, които решават по какъв начин те ще взаимодействат едни с други, а също така и по какъв начин могат да ни послужат като помощно средство при комуникацията понежду ни. Именно тук се появяват компютърните мрежи. Те са едно от многобройните средства за комуникация в технологичния свят и са именно обект на тази дипломна работа.

Настоящата дипломна работа има за цел да покаже примерна реализация на компютърна мрежа, изградена за целите на дадена фирма.

За целта първо е направен преглед на различните типове мрежи, категоризирани в отделни категории, за да се поясни какъв точно тип е реализираната такава. Разгледани са по-важните организации, отговарящи за различните стандарти необходими за реализацията.

Във втора глава е направен преглед на различните технологии и устройства, използващи тези стандарти, с които е проектирана топологията описана в трета глава. Обяснен е принципа на работа на рутиращите протоколи, както и избора на точно определен протокол, необходим за реализацията. Разяснено е също така, защо и как се използва: автоматизираното адресиране чрез DHCP; използването на NAT технологията за транслиране на адреси, необходимо за позволяването на достъп до публичната мрежа на вътрешните потребители; използването на DNS сървър; протоколите VTP и STP; разделянето на мрежата на различни VLAN-и и др.

В трета глава е проектирана топологията, според поставени примерни цели, използвайки технологиите и устройствата описани във втора глава. Показано е как точно се конфигурират самите устройства, по какъв начин се пускат самите протоколи в действие. Дадени са примери за подсигуряване на мрежата, като конфигуриране на пароли за достъп, разделяне на самите VLAN-и и др.

# технологии и устройства за изграждане

## 2.1 Избор на устройства за проектиране

Тъй като софтуера, който е използван за реализацията на топологията в трета глава е ограничен от към избор на устройства, ще бъдат разгледани само няколко различни модела на устройствата, от които е направен избора за реализацията.

### 2.1.1 Router (маршрутизатор)

Разгледани са две устройства, които да бъдат ползвани за база за сравнение, както и за визуализиране на избора. Единия модел е Cisco 2811, а другият е Cisco 2911.

#### Cisco 2811 Integrated Services Router

Според официалният сайт на Cisco [13] този модел е предназначен за малък и среден бизнес. Вече не се предлага на пазара или поне не се произвеждат и разпространяват от Cisco. Намира се в графа END-OF-SALE MODELS (модели спряни от продажба), което е напълно достатъчно за да потвърди този факт. Това е една от причините, поради които за топологията е избран следващият модел 2911. В сайта също така пише, че може вече и да не се поддържа (но дори и да се поддържа все още, не се знае до кога).

На много места обаче все още се предлага, както и нов, така и втора употреба. Например [14] е един разпространител на мрежови устройства, където може да се открие и чисто нов. Там са описани много подробно неговите характеристики.

фиг. 10 [16] Преден и заден панел на маршрутизатор Cisco 2811.

На фигура 10 се вижда изображение на предния и задния панел на маршрутизатора, откъдето могат да се видят и някои от сновните характеристики описани и в [14]. С размерите на един модул е (1RU). Има 2 USB порта, 2х10Base-T/100Base-TX - RJ-45 (2 FastEthernet порта с RJ-45 конектори), 1 конзолен (мениджмънт) интерфейс, също с RJ-45 конектор и 1 сериен RJ-45 порт (auxiliary).

Има допълнителни слотове за добавяне на допълнителни модули [14], като например:

4 (total) / 4(free) x HWIC

1(total) / 1(free) x NME

2 (total) / 2 (free) x AIM

2 (total) / 2 (free) x PVDM - SIMM 80-PIN

2 memory

1 (total) / 0 (free) x CompactFlash Card

Разполага с DRAM памет 512 MB инсталирани, като максимума е 768 MB  - DDR SDRAM. Flash паметта е 128 MB инсталирана, максимален капацитет от 256 MB. [14]

Някои основни характеристики са [14]: операционна система Cisco - IOS IP Base , модулен дизайн - позволява добавянето на нови модули, firewall защита, хардуерно криптиране, VPN поддръжка (като в официалният сайт на Cisco [13] пише, че може да поддържа до 1500 VPN тунела чрез AIM-EPII-PLUS модул), MPLS поддръжка, възможност за монтиране на стена, Quality of Service (QoS). В [13] също така е описано, че поддържа IP телефония, като максималният брой на устройствата е 36 IP телефона. В [14] е уточнено, че поддържа и стандартите IEEE 802.3af - Power over Ethernet (PoE) което означава захранване през Ethernet интерфейса чрез Ethernet кабел, IEEE 802.1x. В първа глава от тази дипломна е обяснено за 802.1q стандарта, който се използва за капсулация на данните при създаване на trunk, за което е даден и пример в трета глава.

# III проектиране и конфигуриране на топология

Използвайки стандартите, описани в първа глава, заедно с устройствата и технологиите, изброени във втора, е проектирана и реализирана мрежова топология, описана по-долу.

За визуализацията и демонстрацията на мрежата, както и за нейната конфигурация е използван софтуер за симулация - Cisco Packet Tracer v6.0.1. Както е обяснено и във втора глава, само определен брой устройства са достъпни в този софтуер, които могат да бъдат използвани за симулация.

Зададени са изисквания, по които да бъде проектирана мрежа, така че да бъдат показани максимално много възможности.

## 3.1 Задаване на примерни цели

Целите, които са поставени за реализация са следните:

- проектиране на мрежа за фирма, съставена от 2 отдалечени офиса, единият намиращ се в София, другият - във Варна. Всеки от двата офиса има отделна локална мрежа, като двата офиса са свързани през глобалната (публична) мрежа Интернет;

- трябва да бъде предвиден достъп за отделните служители, както следва:

- за офиса в София:

* Администратори - 8

* Отдел човешки ресурси - 8

* Web програмисти - 30

* Програмисти - 60

* Мениджъри - 10

- за офиса във Варна:

*****

RU - Rack Unit - rack означава самият "шкаф", в който са разположени мрежовите устройства при изграждането на мрежата, като този шкаф е разделен на определени слотове, като на един слот обикновено се захваща по едно устройство(понякога устройствата са по-големи и се захващат на повече от един слот).